ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
ОПИАНИЕ ПРОДУКТА И КОМПАНИИ

Производитель: DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA
Отдел: СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ЦЕМЕНТА
Ответственный: HIDEAKI GOMI
Адрес: 4-1, YURAKU-CHO 1-CHOME, CHIYODAKU, ТОКИО 100-8455 ЯПОНИЯ
ТЕЛ: 001-81-3-3507-5365

ФАКС: 001-81-3-3507-5355
Тел. для экстренных случаев: 001-81-255-62-6302

(ОТДЕЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДОБАВОК ДЛЯ ЦЕМЕНТА, ЗАВОД OMI, ПРЕФ. НИИГАТА)

Факс для экстренных случаев: 001-81-255-62-6327

Ответственный: KOUICHI ISHIBASHI
2000/04/28
НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА 

DENKA SC-1 
СОСТАВ/ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ



Внешний вид/ Запах

: Белый мелкий порошок без запаха

	Хим название
	CAS #
	%
	Einecs #
	Уровень опасности

	Алюминат кальция
	12005-57-1
	40-60
	234-470-5
	H335 H315

H317 H318

	Сульфат кальция, Гипс
	778-18-9
	40-60
	231-900-3
	


ОПИСАНИЕ РИСКОВ



Острая токсичность

: Нет

Опасность для здоровья
: DENKA SC-1 является щелочным материалом, раздражает кожу и глаза

             Влияние на окружающую среду
: Такое же, как у обычного портланд-цемента

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Попадание в глаза
: Промыть большим количеством проточной воды. Обратиться к врачу.

Попадание на кожу
: Промыть пораженную зону водой.


Обратиться к врачу.

Проглатывание
: Вызвать рвоту, обратиться к врачу

МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ



Нет (не горит, не взрывоопасно)

МЕРЫ ПРИ УТЕЧКЕ



Подмести материал

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Обращение

: Нет данных о том, что DENKA SC-1 обладает какой-либо токсичностью, помимо щелочной природы вещества.


Для защиты персонала следует использовать перчатки и защитные очки.

Хранение
: Материал не следует хранить в условиях влажности и более 6 месяцев

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



Точка плавления

: Неприменимо



Удельный вес

: 2,8 – 3,1



Точка вспышки

: Неприменимо



Точка воспламенения
: Неприменимо



Пределы взрываемости
: Неприменимо



Растворимость в воде
: Не растворяется

Реакционноспособность
: DENKA SC-1 обладает гидратационной активностью, медленно реагирует с водой на воздухе, вступает в реакцию гидратации при контакте с водой.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация
: Невосстанавливаемый материал можно утилизовать в соответствии с нормативами

