[image: image1.png]


                 
                      江 苏 极 易 新 材 料  有  限  公  司

          Jiangsu Jiyi New Material Co.,Ltd


Паспорт безопасности
JYANOX-1024
CAS #32687-78-8
1. Идентификация химического продукта и компании
Название продукта:  JYANOX-1024
Химическое название:Бензолпропановая кислота, 3,5-бис (1,1-диметилэтил) -4-гидрокси-2- (3- (3,5-бис (1,1-диметилэтил) -4-гидроксифенил) -1-оксопропил) гидразид
  Формула: C34H52N2O4
  CAS Номер: 32687-78-8 
Производитель / Поставщик:  Jiangsu Jiyi New Material Co., Ltd.
К северу от северной кольцевой дороги и к западу от дороги  Dongcheng,
Зона экономического развития Fengxian, город Xuzhou, провинция Jiangsu, Китай
Телефон для экстренной связи: +86 10 8938 9018
2. Состав, информация о компонентах
 Название продукта: JYANOX-1024
  CAS Номер: 32687-78-8
ЕПСКХВ#: 251-156-3
3. Идентификация опасностей
АВАРИЙНЫЙ ОБЗОР: Раздражает глаза, дыхательную систему и кожу.
Возможные последствия для здоровья: 
Глаза: Не ожидается последствий при нормальном промышленном использовании. Как и с любой пылью, для глаз возможно раздражение.
Кожа: Не ожидается последствий при нормальном промышленном использовании. Как и с любой пылью, для кожи возможно раздражение.
Проглатывание: Не ожидается последствий при нормальном промышленном использовании. 
Вдыхание: Как и в случае любой пыли, возможно раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей.
Хронические последствия: Неизвестно.
4. Меры оказания первой помощи
При попадании в глаза: Промыть глаза большим количеством воды в течение не менее 15 минут. Немедленно обратиться за медицинской помощью.
При попадании на кожу: Промыть кожу большим количеством воды с мылом. Обратиться за медицинской помощью при возникновении раздражения.
При проглатывании: Если в сознании, пить много воды. В случае рвоты, убедитесь, что рвота может свободно стекать. Если без сознания, не пить ничего. При необходимости обратитесь за медицинской помощью.
При вдыхании: Удалить из области воздействия на свежий воздух. Если человек не дышит, сделать ему искусственно дыхание. Если дыхание затруднено, дать кислород. Получить медицинскую помощь
  Примечания для врача: избегайте вдыхания пыли или раздражения глаз и кожи.
5. Меры пожаротушения
Общая информация: Как и при любом пожаре, надеть полностью защитную одежду, надеть автономный дыхательный аппарат и защитное снаряжение.
Средства пожаротушения: разбрызгивание воды, углекислый газ, сухой химикат или химическая пена.
Опасные продукты разложения: оксиды углерода, токсичные газы.
6. Меры при утечке
Общая информация: Использовать соответствующие средства индивидуальной защиты, как указано в разделе 8. Удалить все источники возгорания.
Экологические меры предосторожности: Не смывать в канализацию и не закапывать в землю, чтобы избежать воздействия на окружающую среду.
Методы очистки: пропылесосить или подмести материал и поместить в подходящий контейнер для утилизации. Избегайте образования пыли. Тщательно промыть остатки водой.
7. Обращение и хранение
Обращение: обращаться с осторожностью. Избегать вдыхания пыли. Избегать попадания на кожу и глаза. Избегать образования пыли и источников возгорания.
Хранение: хранить в прохладном, сухом месте. Хранить в плотно закрытой таре. Хранить вдали от еды и питья.
Опасность: существует опасность взрыва в случае образования воздушно-пылевой смеси. Не курить и не проводить сварочные работы на рабочем месте. Использовать заземляющие полосы для минимизации статического электричества.
8. Контроль воздействия и средства индивидуальной защиты
Технический контроль: Помещения, в которых хранится или используется этот материал, должны быть оборудованы средством для промывки глаз и безопасным душем. Использовать достаточную вентиляцию, чтобы сохранить воздух свежим.
Средства индивидуальной защиты:
Глаза: наденьте подходящие очки или защитную маску.
Руки: носить соответствующие защитные перчатки.
Кожа и тело: Носить соответствующую защитную одежду.
Респираторы: Эффективная маска от пыли.
9. Физические и химические свойства
	1. Физическое состояние: 
	твердое

	2. Внешний вид: 
	Белый порошок

	3. запах: 
	Без запаха

	4. Диапазон плавления: 
	224℃ - 229℃

	5. Светопропускание
	425нм, %
	≥  96

	
	500нм, %
	≥  98

	6. Летучесть: 
	≤  0.5%

	7. Растворимость (2г/100мл, метанол)
	До прозрачности

	8. Зольность: 
	≤  0.1%

	9. действующий компонент: 
	≥  98%


10. Стабильность и реакционная способность
Химическая стабильность: стабилен.
Условия, которых следует избегать: статические разряды.
Материалы, которых следует избегать: Сильные окислители, кислоты и основания.
 Опасные продукты разложения: Угарный газ, углекислый газ, токсичные газы.
11. Токсикологическая информация
Острая токсичность
－ перорально: LD50 > 2000 мг/кг (крыса) 
－ дермально: не раздражает (Кролик) 
－ глаза: не раздражает (Кролик) 
－  кожа: без сенсибилизации (морская свинка)
12. Экологическая информация
 Острая токсичность
 － для рыб: LC50 > 100 мг/л (рыба-зебра, 96 часов) 
 － для дафнии: EC50 > 100 мг/л (дафния магна, 24 часа) 
 － для бактерий: IC50 > 100 мг/л (осадок сточных вод, 3 часа) 
 － для водорослей: EC50 > 30 мг/л (Scenedesmus sp., 72 часа) 
 Биоразлагаемость: не биоразлагаемый
  Экотоксическое воздействие: не выбрасывать в окружающую среду.
  Биоэлиминация, OECD303A: 45% (тест связанных элементов)
13. Утилизация отходов
Остатки следует утилизировать путем сжигания или другими способами утилизации в соответствии с федеральными, государственными и местными правилами.
 Загрязненный упаковочный материал следует обрабатывать так же, как и остатки.
 Незагрязненный может быть использован повторно или переработан.
14. Транспортная информация
Международные: необходимо соблюдать правила Министерства Транспорта
      Номер ООН: не указан.
Специальные: нет.
Согласно Международному кодексу морской перевозки опасных грузов, это не опасный груз.
15. Нормативно-правовая информация
1. Статус Министерства Транспорта: Не регулируется как опасный материал ( 49 свод федеральных законов 172.101). 
2. Закон о сохранении и восстановлении природных ресурсов : Не является опасным  отходом согласно Закону（40 свод федеральных законов 261）. 
3. Закон «О принятии всеобъемлющих мер по охране окружающей среды, выплате компенсаций и ответственности»: Не является опасным веществом согласно Закону (40 свод федеральных законов 302.4）. 
4. Статус SARA: раздел 311/312 Категория опасности: Не сообщается. Раздел 313 
     Список химически токсичных веществ: Не сообщается. 
16. Дополнительная информация
Приведенная выше информация считается точной и представляет собой лучшую информацию, доступную нам в настоящее время. Мы не несем никакой ответственности в результате его использования. Пользователи должны проводить свои собственные исследования, чтобы определить пригодность информации для своих конкретных целей.
Дата проверки: 1е апреля, 2018
Ссылка,
1.) Jiyi’s “Production Safety Operation Regulation”,
2.) Jiyi’s Fire Protection Emergency Management Counterplan,
3.) Jiyi’s Environment Protection Emergency Management Counterplan.

  Address: North of North Ring Road and West of Dongcheng Road, Economic Development Zone of Fengxian, Xuzhou City
  http://www.jiyichem.com/                  Tel: +86-516-89207566                  Fax: +86-516-89207166

_2147483647

