ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
Согласно Распоряжению ЕС №1907/2006
Гексабор дицинк андекаоксид (борат цинка)
Версия 2.2 
Дата печати 14.02.2019
Дата обновления 14.02.2019                    Номер записи Паспорта Безопасности: CSSS-TCO-010-100010
РАЗДЕЛ 1: Наименование вещества/препарата и название фирмы 
1.1 Идентификатор продукта
Идентификация на этикетке / Торговая марка:       Гексабор дицинк андекаоксид (борат цинка)
Дополнительная идентификация:                            Не доступно
Идентификация продукта:                                        CAS # 138265-88-0; EC # 235-804-2
Код продукта:                                                             Не доступно 

Номер по Регламенту ЕС по производству и обороту всех химических веществ(REACH) : 01-2119691658-19-xxxx

1.2 Области применения вещества или смеси и нерекомендованные области применения 
1.2.1 Выявленные применения: используется как антипирен

1.2.2 Нерекомендованные области применения: нет данных

1.3 Информация о поставщике, который предоставляет паспорт безопасности: 
Поставщик (только представитель): Служба химической инспекции и регулирования 
Поставщик (Производитель): SHANDONG BIO INDUSTRY CO., LTD.
Адрес: Синглтон Хаус, Лоуренс Стрит, Дрогеда, Ко Лут, Ирландия 
ЗОНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, Город Цзяоцяо, ZOUPING, Шаньдун, Китай
Контактное лицо (электронная почта): sds @ cirs.ie / sdaorui2009 @ hotmail.com
Телефон: +353 41 980 6916 / + 86 543 4863003
Факс: +353 41 980 6999 / + 86 543 4863005
1.4 Номера телефонов в экстренных случаях 
+353 41 980 6916

Доступно в нерабочее время?   Да               Нет Х

РАЗДЕЛ 2: Классификация опасностей 
2.1 Классификация вещества или смеси 
Вещество классифицируется следующим образом в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008:
	Регламент (ЕС) № 1272/2008:

	Классы опасности / категории опасности 
	Характеристика опасности

	Репродуктивная токсичность
	H361d

	Токсичность для водной среды 1
	H400

	Хроническая водная токсичность
	H401


 Полный текст H-фраз: см. Раздел 2.2.
2.2 Элементы маркировки
[image: image1.png]



Пиктограммы опасности: 

[image: image2.png]



Сигнальные слова: Внимание

Обозначение опасности:  H361: Предположительно может нанести ущерб плодовитости или нерожденному ребенку.
                                           H400: Очень токсично для водных организмов.
                                           H411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
Меры предосторожности: P201: получить специальные инструкции перед использованием.
P202: не обращаться, пока все меры предосторожности не будут прочитаны и поняты.
P280: Носить защитные перчатки / защитную одежду / средства защиты глаз / лица.
P273: Избегать попадания в окружающую среду.
P308 + P313: В случае воздействия или обеспокоенности: обратиться к врачу.
P391: собрать утечки.
P405: хранить под замком.
P501: Утилизировать содержимое / контейнер в соответствии с местными правилами.
2.3 Другие опасности 
Не доступно.

РАЗДЕЛ 3: Состав/сведения о веществах, входящих в состав
Вещество / Смесь:                             Вещество

Компоненты:

	Химическое название
	Регистрационный номер
	Номер CAS
	Номер ЕС
	Концентрация

	 Гексабор дицинк андекаоксид (борат цинка)
	01-2119691658-19-xxxx
	138265-88-0
	235-804-2
	100%


РАЗДЕЛ 4: Меры по оказанию первой помощи
4.1 Описание мер по оказанию первой помощи
Во всех сомнительных случаях или при сохранении симптомов обратитесь за медицинской помощью.
4.1.1 При вдыхании:

Прекратить контакт и немедленно выйти на свежий воздух. Если человек не дышит, сделать ему искусственно дыхание. Если дыхание затруднено, дать
кислород. Предоставить медицинскую помощь.
4.1.2 При попадании на кожу:

Получить медицинскую помощь Промыть кожу большим количеством воды в течение не менее 15 минут, снять загрязненную одежду и обувь. Выстирать одежду перед повторным использованием.
4.1.3 При попадании в глаза:

Промыть глаза большим количеством воды в течение как минимум 15 минут, иногда поднимая верхнее и нижнее веко. Получить медицинскую помощь.
4.1.4. При проглатывании:

Никогда не давайте ничего человеку без сознания. Получить медицинскую помощь. Не вызывать рвоту. Если в сознании, прополоскать рот и выпить 2-4 стакана молока или воды.
4.2 Самые важные острые и замедленные симптомы и последствия: 
Предположительно может нанести ущерб репродуктивной функции или плоду.
4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
При раздражении кожи или появлении сыпи обратитесь к врачу. 

РАЗДЕЛ 5: Меры по пожаротушению 
5.1 Средства пожаротушения: 
Подходящие средства пожаротушения: разбрызгивание воды, сухой химикат, углекислый газ или пена.
Неподходящие средства пожаротушения: не доступно.
5.2 Особые опасности, представляемые веществом/смесью
Этот материал не горючий. Как и для всех сухих порошков, рекомендуется заземлять механическое оборудование в контакте с сухим материалом, чтобы рассеять потенциальное накопление статического электричества.
5.3 Советы для пожарных:
Как и во всех пожарах, эвакуировать персонал в безопасное место. Пожарные должны использовать автономное дыхательное оборудование и защитную одежду.
РАЗДЕЛ 6: Меры в случае непреднамеренного рассыпания
6.1 Меры предосторожности, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации:
6.1.1 Для неаварийного персонала: Носить одобренные средства защиты органов дыхания, химически совместимые перчатки и защитную одежду. Вытрите или соберите рассыпанное вещество с помощью высокоэффективного пылесоса.
Избегайте вдыхания пыли. Поместите просыпанное в контейнер с соответствующей маркировкой для утилизации. Вымойте место рассыпания.
6.1.2 Для аварийно-спасательных служб: Носите соответствующий респиратор, одобренный Управлением по безопасности и охране труда, если образуется пыль.
6.2 Меры защиты окружающей среды:
Не допускать попадания продукта в канализацию

6.3 Меры по уборке/очистке: Пропылесосить или подмести материал и поместить в подходящий контейнер для утилизации. Избегайте условий образования пыли. Не допускайте попадания этого химического вещества в окружающую среду.
6.4 Ссылка на другие разделы:
См. Раздел 7 для получения информации о безопасном обращении.
См. Раздел 8 для получения информации о средствах индивидуальной защиты.
См. Раздел 13 для получения информации об утилизации.
РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение
7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения:
7.1.1 Защитные меры:
Снять загрязненную одежду и выстирать перед повторным использованием. Используйте при достаточной вентиляции. Минимизируйте образование и накопление пыли. Избегайте попадания в глаза, на кожу и одежду. Держать контейнер плотно закрытым. Избегать вдыхания.
7.1.2 Советы по общей гигиене труда:
Не ешьте, не пейте и не курите на рабочих местах. Мойте руки после использования. Снимите загрязненную одежду и защитное снаряжение перед входом в столовую.
7.2 Условия безопасного хранения, с учётом несовместимости продуктов 
Хранить в закрытой таре, когда он не используется. Хранить в плотно закрытой таре. Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении вдали от несовместимых веществ.
7.3 Специфическое использование: не применимо.

РАЗДЕЛ 8: Контроль воздействия / Личная защита
8.1 Контрольные параметры:

8.1.1 Пределы воздействия на рабочем месте: нет данных.
8.1.2 Дополнительные пределы воздействия в условиях использования: нет данных.
8.1.3 Предельный уровень воздействия на человека и предел прогнозируемой безопасной концентрации: нет данных
8.2 Контроль вредного воздействия
8.2.1 Соответствующий технический контроль:
Помещения, где хранится или используется этот материал, должны быть оборудованы средством для промывки глаз и безопасным душем. Используйте технологический корпус, местную вытяжную вентиляцию или другие технические средства контроля для контроля уровня в воздухе.
8.2.2 Индивидуальные меры защиты, такие как средства персональной защиты:
Защита глаз/лица: Носите соответствующие защитные очки или химические защитные очки, как описано в Законе о технике безопасности и Охране труда для защиты глаз и лица.
Защита рук: Носите соответствующие защитные перчатки, чтобы предотвратить воздействие на руки.
Защита тела и кожи: Носите соответствующую защитную одежду, чтобы предотвратить воздействие на кожу.
Защита дыхания: Соблюдайте предписания Закона о технике безопасности и Охране труда по респираторам, приведенные в 29 CFR 1910.134 или европейском стандарте EN 149. Используйте респиратор,  одобренный Управлением по безопасности и охране труда или европейским стандартом EN 149, если превышены пределы воздействия или если возникают раздражение или другие симптомы.
Термические опасности: Носите подходящую защитную одежду, чтобы предотвратить термальное воздействие.
8.2.3 Контроль воздействия на окружающую среду:
Избегать попадания в окружающую среду.
Согласно местным нормам, федеральным и официальным нормам.
РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства 
9.1 Данные по основным физическим и химическим свойствам 
Агрегатное состояние: твердое

Цвет: белый

Запах: без запаха

Порог восприятия запаха: не определен 

Показатель pH: 6-7

Точка плавления: 980°C 

Точка кипения: не определено

Точка вспышки: не определено

Испарение: не определено

Предел воспламеняемости- ниже (%): не определено

Воспламеняемость (твердое, газ): не определено

Температура воспламенения (°C): нет данных
Верхний / нижний пределы воспламеняемости / взрываемости: нет данных
Давление пара (20°C): не определено

Плотность паров: не определена

Относительная плотность: не доступно
Объемная плотность (кг/м3): 480 кг/м3 - 640 кг/м3
Растворимость в воде (г/л): слабо растворим в воде.
н-октанол / вода (log Po/w): не доступно
Температура самовоспламенения: не доступно
Температура разложения: нет данных
Вязкость, динамическая (мПа.с): не имеет значения, вещество твердое
Взрывоопасные свойства: не доступно
Окислительные свойства: не доступно
Молекулярная формула: 2ZnO · 3B2O3 · 3,5H2O
Молекулярный вес: 383,41 г/моль
9.2 Другая информация
Растворимость в жирах (растворитель - масло уточняется): не доступно
и т.д:
Поверхностное натяжение: не доступно
Константа диссоциации в воде (рКа): нет данных
Окислительно-восстановительный потенциал: нет данных
Удельный вес (г/см3): 2,67
РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реактивность
10.1 Реактивность: Вещество стабильно при нормальных условиях хранения и обращения.
10.2 Химическая стабильность: Стабилен при комнатной температуре в закрытых контейнерах при нормальных условиях хранения и обращения.
10.3 Возможность опасных реакций: не известно об опасных реакциях
10.4 Условия, которых следует избегать: Несовместимые материалы, образование пыли, избыточное тепло, сильные окислители.
10.5 Несовместимые материалы: Сильные окислители, кислоты, основания.
10.6 Опасные продукты разложения: Окись углерода, раздражающие и токсичные пары и газы, углекислый газ, оксиды цинка.
РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация
11.1 Данные по токсичности:

Острая токсичность:

LD50 (перорально, крыса):> 5000 мг / кг
LD50 (дермально, кролик): не доступно
LC50 (ингаляция, крыса):> 4,95 мг / л воздуха
Разъедание / раздражение кожи: не классифицируется
Серьезное повреждение / раздражение глаз: не классифицируется
Респираторная или кожная сенсибилизация: не классифицируется
Мутагенность зародышевых клеток: не классифицируется
Канцерогенность: не классифицируется
Репродуктивная токсичность: подозревается в нарушении фертильности или нанесение вреда плоду.
 Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при однократном воздействии: не классифицируется
 Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при многократном воздействии: не классифицируется
Опасность аспирации: не классифицируется
РАЗДЕЛ 12: Данные по экологии
12.1 Токсичность (М=1)
	Острая токсичность
	Время
	Вид
	Метод
	Оценка
	Замечания

	LC50 
	> 2,4 мг/л
	96 ч
	рыба
	ОЭСР 203
	N/A
	N/A

	ЕC50 
	76 мг B/л
	48 ч
	дафния
	ОЭСР 202
	N/A
	N/A

	ЕC50 
	74 мг B/л
	72 ч
	водоросли
	ОЭСР 201
	N/A
	N/A


12.2 Стойкость и разлагаемость: не доступно.

12.3 Потенциал биоаккумулирования: нет данных 
12.4 Подвижность в почве. Продукт мало растворим в воде.
12.5 Результаты  оценки продукта на способность к бионакоплению и токсичности (PBT и vPvB): нет данных
12.6 Другие неблагоприятные воздействия: очень токсично для водных организмов. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
РАЗДЕЛ 13: Утилизация
13.1 Способы переработки отходов: Материал следует утилизировать путем сжигания в установке для сжигания химических веществ в соответствии с национальными и региональными требованиями.

РАЗДЕЛ 14: Данные по транспортировке
	
	Наземный транспорт (Европейское соглашение о международной наземной перевозке опасных грузов / Международные правила перевозки опасных грузов по железным дорогам
	Морской транспорт    (Международный кодекс морской перевозки опасных грузов)
	 Воздушный транспорт (Международная организация гражданской авиации / Международная ассоциация воздушного транспорта

	Номер ООН
	3077
	3077
	3077

	Правильное погрузочное название ООН
	Экологически опасное вещество твердое, н.у.к. ( Гексабор дицинк андекаоксид)
	Экологически опасное вещество твердое, н.у.к. ( Гексабор дицинк андекаоксид)
	Экологически опасное вещество твердое, н.у.к. ( Гексабор дицинк андекаоксид)

	Класс опасности на транспорте
	9
	9
	9

	Группа упаковки
	III
	III
	III

	Экологические опасности
	Да
	Да
	Да

	Особые меры предосторожности для пользователя
	См. раздел 2,2
	См. раздел 2,2
	См. раздел 2,2

	Перевозка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL и Кодексом IBC
	IBC08
	IBC08
	IBC08


РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация
15.1 Нормативная информация по безопасности, охране здоровья и окружающей среды для вещества/смеси
Соответствующая информация относительно разрешения: не применимо.
Соответствующая информация относительно ограничения: не применимо.
Другие нормативные акты ЕС: Должны соблюдаться ограничения в отношении занятости молодых людей. Для использования только технически квалифицированными лицами.
Другие национальные правила: не применимо

15.2 Была ли проведена оценка химической безопасности?  Да
РАЗДЕЛ 16: Прочие сведения 
16.1 Индикация изменений:
Версия 1.0 с поправками ЕС № 2015/830
Версия 1.1 Увеличение данных в с.12
Версия 2.0 Номер и классификация CAS были изменены 5 мая 2016 года.
Версия 2.1 Номер CAS и регистрационный номер были добавлены 6 июня 2017 года.
Версия 2.2 Номер CAS был изменен 2 августа 2018 г.
Версия 2.3 Раздел 15.2 был обновлен 14 февраля 2019 года.
16.2 Инструкции по обучению:
не применимо.
16.3 Дополнительная информация:
Эта информация основана на нынешнем состоянии наших знаний. Этот паспорт безопасности  был скомпилирован и предназначен исключительно для этого продукта.

16.4 Примечание для читателя:
Работодатели должны использовать эту информацию только в качестве дополнения к другой информации, собираемой ими, и должны самостоятельно оценивать пригодность этой информации для обеспечения ее надлежащего использования и защиты здоровья и безопасности работников. Эта информация предоставляется без гарантии, и ответственность за любое использование продукта, не соответствующее данному паспорту безопасности, или в сочетании с любым другим продуктом или процессом, несет пользователь.
Автор: Ханчжоу REACH Technology Group Co., Limited Сайт: www.cirs-group.com Тел: 0571-87206555
E-mail: info@cirs-group.com
